# 隧道工程分部分项检验批验收方案

泸州龙透关隧道工程

项目编号：LGT-Tunnel-2026-001
编制单位：工程质量管理部
编制日期：2026年2月

# 目  录

一. 编制依据 …………2

二. 工程概况 …………2

三. 隧道工程划分汇总 …………3

四. 分部分项检验批划分明细 …………4

五. 规范融合设计方法 …………5

六. 检验批用表结构说明 …………6

七. 质量控制要点 …………7

八. 验收程序与要求 …………8

九. 附件清单 …………9

# 一、编制依据

本方案依据以下规范标准编制：

| 规范名称 | 规范编号 | 性质 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公路工程质量检验评定标准 （第一册 土建工程） | JTG F80/1-2017 | 检验评定标准 【检评】 | 公路工程质量检验评定 |
| 公路隧道施工技术规范 | JTG/T 3660-2020 | 施工技术规范 【施工】 | 隧道施工质量控制 |

【检评】标识代表JTG F80/1-2017《公路工程质量检验评定标准》的检验评定要求；
【施工】标识代表JTG/T 3660-2020《公路隧道施工技术规范》的施工质量控制要求。

# 二、工程概况

1. 项目名称：泸州龙透关隧道工程

2. 工程类型：公路隧道工程（主线+匝道+横通道）

3. 隧道组成：ZK左线、YK右线、A匝道、B匝道、1#车行横通道

4. 围岩等级：Ⅲ级、Ⅳ级、Ⅴ级围岩

# 三、隧道工程划分汇总

依据JTG F80/1-2017《公路工程质量检验评定标准》第一册土建工程第10章的规定，本项目隧道工程共划分为6个分部工程、27个分项工程，共计10943个检验批。具体划分如下：

| 隧道名称 | 总体及装饰装修 | 洞口工程 | 洞身开挖 | 洞身衬砌 | 防排水 | 路面 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZK左线 | 2 | 14 | 2048 | 8586 | 291 | 2 | 10943 |
| YK右线 | 2 | 14 | 2070 | 8674 | 291 | 2 | 11053 |
| A匝道 | 2 | 14 | 658 | 2790 | 114 | 2 | 3580 |
| B匝道 | 2 | 14 | 938 | 4022 | 198 | 2 | 5176 |
| 1#车行横通道 | 2 | 14 | 38 | 174 | 12 | 2 | 242 |

# 四、分部分项检验批划分明细

## 4.1 分项工程清单及检验批数量计算

各分项工程检验批数量依据施工工法和循环数量进行计算，主要计算参数如下：

| 施工内容 | 计算基数 | 检验批计算规则 |
| --- | --- | --- |
| 洞口工程 | 个洞口 | 1批/洞口 |
| 洞身开挖(CD法) | 循环 | 4批/循环（4步） |
| 洞身开挖(台阶法) | 循环 | 2批/循环（上下台阶） |
| 喷射混凝土/锚杆/钢筋网/钢架 | 循环 | 4批/循环 |
| 仰拱/仰拱回填/衬砌钢筋/混凝土衬砌 | 衬砌环 | 1批/环 |

## 4.2 各隧道检验批数量汇总

| 隧道名称 | 洞口工程 | 洞身开挖 | 洞身衬砌 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZK左线 | 14 | 2048 | 8586 | 10648 |
| YK右线 | 14 | 2070 | 8674 | 10758 |
| A匝道 | 14 | 658 | 2790 | 3462 |
| B匝道 | 14 | 938 | 4022 | 4974 |
| 1#车行横通道 | 14 | 38 | 174 | 226 |

# 五、规范融合设计方法

## 5.1 融合设计理念

本方案首次系统性地将JTG F80/1-2017（检验评定标准）与JTG/T 3660-2020（施工技术规范）进行深度融合。传统的工程实践中，这两类规范往往被分别使用，导致施工单位需要同时参考多份文件。本方案通过在检验批用表中标注规范来源的方式，实现了两种规范的有机整合。

## 5.2 规范来源标识系统

| 标识 | 含义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 【检评】 | JTG F80/1-2017条款要求 | 工程质量检验评定的基本要求 |
| 【施工】 | JTG/T 3660-2020质量控制要求 | 施工过程质量控制标准 |
| 【检评】【施工】 | 两规范均有要求 | 需同时满足两类标准 |

## 5.3 主控项目与一般项目区分

根据JTG F80/1-2017标准的规定，带有"△"符号标记的检查项目被识别为主控项目：

（1）主控项目：带△标记，是工程验收中必须全部合格的关键质量指标，其合格率直接影响整个分项工程的质量评定结果。

（2）一般项目：不带△标记，允许在一定范围内存在偏差，但其合格率也需达到规定要求（合格率≥80%）。

# 六、检验批用表结构说明

融合后的检验批用表采用统一的结构设计，每张表格包含以下组成部分：

| 序号 | 组成部分 | 内容说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求【检评】 | JTG F80/1-2017规定的检验评定基本要求 |
| 2 | 基本要求【施工】 | JTG/T 3660-2020规定的施工技术要求 |
| 3 | 主控项目（带△） | 必须全部合格的关键质量指标 |
| 4 | 一般项目 | 允许偏差的检查项目 |
| 5 | 外观质量 | 工程外观检查要求 |

# 七、质量控制要点

## 7.1 洞口工程

（1）明洞浇筑：混凝土强度、几何尺寸、沉降缝质量
（2）明洞防水层：防水层完整性、搭接宽度
（3）明洞回填：回填土质、压实度

## 7.2 洞身开挖

（1）开挖断面尺寸、轮廓线
（2）超挖、欠挖控制
（3）掌子面稳定性

## 7.3 支护与衬砌

（1）喷射混凝土：强度、厚度、空洞
（2）锚杆：长度、间距、抗拔力
（3）钢架：安装位置、连接质量
（4）混凝土衬砌：强度、厚度、密实度

## 7.4 防排水

（1）防水层：完整性、焊接质量
（2）止水带：安装位置、接头质量
（3）排水系统：排水畅通、无渗漏

# 八、验收程序与要求

## 8.1 验收流程

（1）施工单位自检合格后，向监理单位提交检验批验收申请
（2）监理单位组织验收，检查实测数据是否符合规范要求
（3）主控项目必须全部合格，一般项目合格率≥80%
（4）验收合格后签字确认，不合格项限期整改

## 8.2 资料管理

（1）检验批验收用表应填写完整，字迹清晰
（2）实测数据应如实记录，严禁弄虚作假
（3）签字人员应具备相应资质
（4）验收资料应及时整理归档

# 九、附件清单

附件1：融合规范检验批验收用表（20项分项工程）

附件说明：
本附件包含泸州龙透关隧道工程27个分项工程的检验批验收用表，采用双规范融合设计。主控项目52项、一般项目38项，可直接用于工程验收。

附件2：检验批划分明细表（Excel格式）

附件3：检验批编号规则说明

# 附录一：检验批编号规则

检验批编号采用以下规则：XX-YY-ZZ-NNN

例如：ZK-03-01-001

| 代码 | 含义 |
| --- | --- |
| ZK | ZK左线（YK=A匝道、B匝道、1#横通道） |
| 03 | 分部工程编号（03=洞身开挖） |
| 01 | 分项工程编号（01=洞身开挖(CD法)） |
| 001 | 检验批序号 |

# 附录二：分项工程检验批用表目录

1. 隧道总体

2. 明洞浇筑

3. 明洞防水层

4. 明洞回填

5. 洞身开挖

6. 喷射混凝土

7. 锚杆

8. 钢筋网

9. 钢架

10. 仰拱

11. 仰拱回填

12. 衬砌钢筋

13. 混凝土衬砌

14. 防水层

15. 止水带

16. 排水

17. 超前锚杆

18. 超前小导管

19. 管棚

20. 路面

— 本方案完 —